STEEL FABRICATION & GALVANIZING                                                                                                                 QC DEPARTMENT

# DOKUMEN KUALIFIKASI &

# PENGENDALIAN TUKANG LAS

Document No: QMS-WEL-001

Revision: 01

Effective Date: 25 Feb 2026

| Action | Designation | Initial / Date |
| --- | --- | --- |
| Prepared By | QC Engineer |  |
| Approved By | Workshop Manager |  |

Dokumen ini merupakan prosedur terkendali workshop.
Status resmi kualifikasi welder dipelihara dalam file Excel:
"Welder_Qualification_Control_Register.xlsx".
Salinan cetak dianggap tidak terkendali kecuali ditandatangani oleh QA/QC Manager.

## 1. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan bagaimana kualifikasi welder dikendalikan di workshop. Tujuannya adalah

untuk memastikan hanya welder yang terdaftar dalam register aktif yang melakukan tugas pengelasan dan semua pengelasan dapat ditelusuri ke personel yang berkualifikasi.

## 2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk semua pengelasan SMAW, GMAW, dan FCAW pada baja struktural di dalam bengkel

fabrikasi. Ini mencakup baja sekunder untuk galvanisasi hot-dip dan semua anggota penahan beban utama.

## 3. STANDAR REFERENSI

Perusahaan mengadopsi AWS D1.1 sebagai kode pengelasan struktural utama untuk semua pengujian kualifikasi dan produksi kecuali spesifikasi proyek menyatakan lain. Spesifikasi Prosedur Pengelasan

(WPS) internal adalah dasar untuk semua uji kinerja welder.

## 4. PERSYARATAN KUALIFIKASI WELDER

Sebelum memulai pekerjaan produksi, welder harus lulus uji kinerja (WPQT) sesuai dengan WPS yang berlaku. Batasan kualifikasi berfokus pada:

• Proses & Posisi: (misal, GMAW dalamposisi 3G/4G)

• Material & Ketebalan: Rentang ketebalan yang dikualifikasi dan pengelompokan material

• Kaitan WPS: Setiap kualifikasi harus merujuk pada No. WPS tertentu.

Kualifikasi berlakuselama enam (6) bulan, asalkan tukang las secara aktif menggunakan proses tersebut dan kualitas las memenuhi standar inspeksi.

## 5. REGISTER KUALIFIKASI WELDER

QC memelihara Register Welder induk. Hanya personel dengan status 'VALID' yang dapat ditugaskan untuk tugas pengelasan.
Register kualifikasi welder dikendalikan secara aktif dalam file Excel resmi.
Supervisor Produksi wajib memverifikasi status "VALID" langsung dari register sebelum melakukan penugasan pengelasan.

| Welder ID | Process | Position | WPS Ref | Cert No. | Expiry | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WLD-01 | GMAW | 3G, 4G | WPS-GMAW-STR-02-Rev1 | CERT-2026-001 | 25-08-2026 | VALID |
| WLD-02 | SMAW | 2G, 3G | WPS-SMAW-STR-01-Rev0 | CERT-2026-005 | 10-06-2026 | VALID |
| WLD-03 | FCAW | 1G, 2G | WPS-FCAW-STR-03-Rev0 | CERT-2025-012 | 01-01-2026 | EXPIRED |

## 6. PENGENDALIAN OPERASIONAL WORKSHOP

6.1 Pengendalian Harian: Supervisor Produksi harus memverifikasi ID Welder dan status kualifikasi terhadap register sebelum menugaskan pekerjaan.

6.2 Identifikasi: ID Welder (misal, WLD-01) harus ditulis didekat sambungan las menggunakan spidol cat atau dicatat dalam QC-FRM-006 (Laporan Inspeksi Pengelasan).

6.3 Penangguhan: Jika welder menerima temuan penolakan berulang dalam laporan QC-FRM-006, QC  harus melakukan tinjauan segera. Welder dapat ditangguhkan sementara dari proses tersebut hingga mereka menyelesaikan pelatihan ulang atau tes baru.

6.4 Kedaluwarsa: Welder yang kedaluwarsa tidak boleh ditugaskan untuk pekerjaan pengelasan. Kualifikasi ulang harus diselesaikan sebelum mereka dimasukkan kembali kedalam register.

## 7. KONTINUITAS & PEMANTAUAN

Kontinuitas welder dikonfirmasi melalui log inspeksi harian dan laporan QC-FRM-006. Jika seorang welder tidak melakukan proses yang dikualifikasi selama lebih dari enam (6) bulan, mereka dihapus dari register aktif dan harus melakukan tes ulang.

Manajer QA/QC meninjau register setiap bulan untuk menandai kedaluwarsa yang akan datang.

## 8. RETENSI CATATAN

• Salinan cetak dari sertifikat yang valid disimpandi Kantor QC.

• Salinan digital disimpan di Folder Terkendali QMS.

• Catatan disimpan untuk jangka waktu minimal 5 tahun.

## 9. LAMPIRAN

LAMPIRAN A: CATATAN KUALIFIKASI WELDER (FORMULIR)

| Welder ID: | WLD- |
| --- | --- |
| Welder Name: | __________________ |
| Welding Process: | SMAW / GMAW / FCAW |
| WPS Reference: | WPS- -STR- -Rev |
| Material Group / Type: | S275 / S355 / A36 |
| Joint Type / Position: | Butt / Fillet ¦ Position: |
| Test Coupon Thickness: | mm |
| Visual Inspection: | PASS / FAIL |
| NDT Result (RT/UT): | Report No: |
| Witnessed By: | __________________ |
| Approved By: | __________________ |
| Valid Until: | / / 20 |

LAMPIRAN B: LOG KONTINUITAS WELDER

Log ini digunakan untuk memverifikasi bahwa welder tetap aktif melakukan pengelasan menggunakan proses yang telah dikualifikasi dalam jangka waktu 6 bulan. Referensi silang wajib mengacu pada QC-FRM-006 Welding Inspection Report.
Log kontinuitas ini dimonitor melalui file Excel "Welder_Qualification_Control_Register.xlsx".
Referensi silang terhadap QC-FRM-006 Welding Inspection Report bersifat wajib.

| Date of Welding | Project / Drawing No. | Joint Identification | Welding Process (SMAW / GMAW / FCAW) | WPS Reference | Material Type | QC- FRM-006 Report No. | QC Verified By | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Date of Welding | Project/Drawing No. | Joint Identification | Welding Process (SMAW / GMAW / FCAW) | WPS Reference | Material Type | QC- FRM-006 Report No. | QC Verified By | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jika dalam periode 6 bulan tidak terdapat pencatatan aktivitas pengelasan pada logini, maka status welder ditinjau ulangoleh QC Manager sesuai prosedur QMS-WEL-001.